Технологии использования и обезвреживания отходов, используемые в Курганской области

| Наименование технологии | Наименование отходов | Внедрение технологии в организациях | Технологические процессы | Оборудование | Производительность | Получаемая продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезвреживание ртутьсодержащих электроприборов | Ртутьсодержащие лампы | МУП «Меркурий» | 1.Дробление ламп в специальном агрегате до необходимой фракции с автоматической подачей в термошнековую печь. 2.Возгонка ртути термическим методом с автоматичестической подачей демеркуризованного стеклобоя в сепарирующий агрегат. 3.Очистка технологических газов в многоступенчатом адсорбере. Установка УДЛ-1000 с полным автоматизированным циклом. | Установка УДЛ-1000. Термошнековая печь. Сепарирующий агрегат. Многоступенчатый адсорбер. | 3000 шт. в сутки | Демеркуризованный стеклобой. Отходы, содержащие ртуть (передаются сторонним организациям) |
| Производство из отходов пластмасс | Полимеры | МУП «Меркурий» | Линия представляет собой замкнутую технологическую цепь, состоящую из 16 единиц основного оборудования позволяющего производить переработку отходов всех видов пластика в низкотемпературных режимах без вредных выбросов в окружающую среду. ПГ-80 предназначен для термо-пластичного формования готовых изделий в прессформах, и выдержки под давлением до начала полимеризации массы. МПЗ-1.02 смешивает и плавит предварительно измельчённые пластмассы с разными температурами плавления для переработки в дальнейшем на дробильных машинах. Машина дробильная измельчает пластмассу за исключением плёночных материалов, до фракций обеспечивающих дальнейшую переработку отходов пластмасс и для уменьшения площадей складирования запасов пластмасс. Дисковый измельчитель плёнок измельчает полиэтилен, полипропилен, лавсан (ПЭТФ). АПС-2.0. предназначен для подготовки и нагрева полимер-песчаной смеси до технологической температуры при которой достигается оптимальная пластичность и заданная геометрия выпускаемых изделий в прессформе. | Молотковая дробилка. Прессы в пресс-формами. | 900-1600 шт. в сутки | Тротуарная плитка |
|  | Полимеры | ГУП «Вторпереработка» |  | Машина дробильная для ПЭТ-бутылок. Пресс ПГ-80. Машина плавильно-заготовительная.Дисковый измельчитель пленок. Агрегат плавильно-смесительный. |  | Смотровые канализационные люки. Тротуарная плитка. |
|  | Полимеры | ООО «Центр» |  | Машина дробильная для ПЭТ-бутылок. Пресс |  | Тротуарная плитка Черепица Люки смотровые канализационные |
| Производство топливных брикетов | Опилки древесины | ООО «Импульс» | Безотходная технология. Приобретение импортного производственного оборудования позволило наладить выпуск экологически чистого биотоплива. Отходы лесопереработки легли в основу топливных пилет, которые применяются в качестве топлива для бань. |  |  | Топливные брикеты |
| Утилизация медицинских отходов | Отходы медицинские (отходы ЛПУ) классов А, Б, В и Г (кроме ртутьсодержащих и радиоактивных) | ООО«Центр управления медицинскими отходами» | Термическое обезвреживание отходов осуществляется в двух режимах: пиролизный (разложение химических соединений при нагревании до 850-950 градусов без доступа воздуха) и окислительный (разложение химических соединений при 1100-1200 градусах с подачей воздуха). | Инсинераторная установка ИН-50.02К. Представляет собой 2х камерный агрегат, работающий под разряжением. Предназначена для высокотемпературного обезвреживания промышленных, бытовых, биологических и медицинских отходов. Планируемый режим работы установки круглогодичный (330 суток) и круглосуточный (24 часа). |  |  |
| Переработка текстильных отходов | Текстиль | ГУП «Вторпереработка» | Переработка ведется на итальянской линии разволокнения текстильных отходов. Полученное регенерированное волокно идет на реализацию и для производства матрацев, ватина. |  |  | Восстановленное волокно |